GrindLab

Архитектура финального видения (Production)

Mine-to-Mill платформа: INKA/DataHub + online-двойник + экономика + compute

| Версия | 1.0 |
| --- | --- |
| Дата | 24.12.2025 |
| Владелец продукта | Алексей |
| Назначение | Описание архитектуры для согласования и дальнейшей декомпозиции |

# 1. Цель финальной архитектуры

Финальная архитектура описывает целевое состояние GrindLab как промышленной платформы Mine-to-Mill: сквозная интеграция данных предприятия, поддержка событий/подписок, онлайн-двойник и контур рекомендаций, масштабируемая вычислительная платформа и экономический слой для оптимизации «в деньгах».

# 2. Схема архитектуры

Рисунок 1 — Архитектура финального видения (Production)

# 3. Уровни архитектуры

## 3.1 Уровень данных предприятия

MES/диспетчеризация, SCADA/АСУТП + Historian, LIMS, ГГИС/блок-модель/план.

Внешний продукт БВР — источник прогнозируемого PSD и качества с пространственной привязкой.

## 3.2 Интеграционный слой INKA/DataHub

Коннекторы к источникам, стандартизация форматов и витрина данных.

Единый паспорт данных: эталонность, частота обновления, правила качества.

Event-driven контур: события, подписки и доставка изменений потребителям.

## 3.3 Доступ и периметр (Security Edge)

Keycloak как единый IdP: OIDC/SSO/MFA; при необходимости федерация через SAML.

API Gateway/Reverse Proxy: TLS, маршрутизация, rate limit/WAF (опционально), единая точка входа.

Web UI как единое рабочее место (включая online-контур и экономику).

## 3.4 Domain Layer: сервисы GrindLab

Project/Version Service: проекты, версии, ACL, аудит, согласования.

Materials Service: каталог материалов, приведение PSD до P240, блендинг, версии.

Flowsheet Service: схемы, параметры узлов, библиотека оборудования.

Model Registry: версии математических моделей, плагины, тестовые наборы и регрессия.

Reporting Service: отчёты, экспорт, интеграция в BI/корпоративные витрины.

## 3.5 Compute Platform

Оркестрация вычислений: очередь задач, планировщик, SLA и приоритеты.

Набор воркеров: solver/simulation, calibration, optimization.

Горизонтальное масштабирование (например, Kubernetes) для промышленных нагрузок.

## 3.6 Online-двойник и рекомендации

Streaming ingest из INKA: факт/план/события, оперативные обновления материалов и режимов.

Real-time расчёт KPI и прогноз, выявление отклонений от оптимальной области.

Recommendation Engine: генерация рекомендаций, контроль рисков, сбор обратной связи (feedback loop).

## 3.7 Экономический слой

Модель затрат/ценности: связь технологических KPI с себестоимостью и EBITDA.

Сценарный и оптимизационный режим «в деньгах» (trade-off технологических и экономических целей).

Подготовка управленческих отчётов и эффектов для руководства.

## 3.8 Данные и наблюдаемость (Data & Observability)

PostgreSQL для транзакционных данных (проекты/версии/ACL/аудит).

Time-series DB (опционально) для временных рядов сигналов и KPI (online).

Object Storage (S3/MinIO) для артефактов, отчётов, датасетов, результатов прогонов.

Observability: логи/метрики/трейсы, резервное копирование и восстановление, CI/CD и миграции.

# 4. Сквозные сценарии (целевые)

Событие (новый взрыв/обновление плана/изменение качества) поступает в INKA → обновляются материалы.

Online-двойник пересчитывает KPI и прогноз; при отклонении формирует рекомендации.

Инженер подтверждает/отклоняет рекомендацию; feedback используется для уточнения правил/параметров.

Compute-платформа обеспечивает пакетные прогоны и оптимизацию по критериям технологии и экономики.

Результаты публикуются в отчёты и/или внешние витрины/BI предприятия.

# 5. Миграция от MVP к финальному видению

Шаг 1: стабилизация Core (MVP) — версии, материалы, solver, калибровка, сценарии, отчёты.

Шаг 2: внедрение INKA/DataHub — коннекторы, паспорт данных, витрины и события.

Шаг 3: compute-платформа — очереди задач, масштабирование, SLA.

Шаг 4: online-двойник и контур рекомендаций — streaming ingest, правила риска, feedback loop.

Шаг 5: экономический слой — оптимизация в деньгах, управленческие эффекты.