GrindLab

Математическое ядро и аппарат

Объекты, расчётный контур, калибровка и оптимизация (MVP и развитие)

| Версия | 1.0 |
| --- | --- |
| Дата | 23.12.2025 |
| Владелец продукта | Алексей |
| Назначение | Документ для проектирования и передачи контекста команде разработки |

# 1. Цель документа

Зафиксировать математический аппарат GrindLab на уровне, достаточном для реализации MVP и последующего расширения. Документ описывает: (i) математические объекты и данные, (ii) расчётный контур flowsheet, (iii) калибровку и метрики доверия, (iv) оптимизацию и постановку задач, (v) требования к визуализации результатов.

# 2. Границы и допущения

В основном треке MVP отсутствует интеграция с INKA/DataHub; источники данных — файлы, подключение к БД, ручной ввод (fallback).

Результаты моделирования взрыва (внешний продукт) рассматриваются как один из источников формирования «Материалов» (питания).

Модель ориентирована на цепочки дробление–измельчение–классификация (comminution); детализация нарастает от упрощённых моделей к расширенным.

Фокус MVP — корректность балансов, устойчивость сходимости, воспроизводимость расчётов, валидация и трассируемость версий.

# 3. Ключевые математические сущности (объекты предметной области)

## 3.1 Material (Материал/питание)

Назначение: единая форма представления входного питания схемы и результатов блендинга.

Состав: массовый расход (т/ч), содержание твёрдого, вода (при необходимости), грансостав (PSD), показатели качества (grade) и их распределения.

Атрибуты: источник (лаборатория/факт/модель взрыва), дата/период, версия, валидность, примечания.

## 3.2 PSD (Particle Size Distribution)

PSD представляется либо кумулятивной кривой (P-квантили), либо распределением по классам крупности (bins). Для MVP рекомендуется единый внутренний формат — bins, к которому приводятся все входы.

Операции PSD: нормировка, ребининг (приведение к единой сетке), расчёт Pxx (например, P80/P50/P240), блендинг по массе.

Диапазон классов: предусмотреть сетку, покрывающую до P240 (по требованию), и возможность расширения.

## 3.3 Stream (Поток)

Поток связывает узлы flowsheet и хранит текущее состояние: масса твёрдого, вода, PSD, качество (mean и/или распределение).

Поток является основным носителем состояния в расчётном контуре.

## 3.4 Unit (Узел/агрегат) и UnitModel

Узел — технологическая единица (дробилка, мельница SAG, шаровая мельница, грохот, гидроциклон и т.п.).

UnitModel — вычислительная модель узла, которая преобразует входной Stream в выходные Stream(ы).

В MVP важно обеспечить единый интерфейс модели узла: вход(ы) → выход(ы) + локальные KPI.

## 3.5 FlowsheetGraph (Схема)

Схема — ориентированный граф узлов и потоков, поддерживающий рециркуляции.

Для расчёта требуется менеджер сходимости (итерации по циклам) и критерии остановки.

# 4. Расчётный контур flowsheet

## 4.1 Балансы

В основе расчёта лежат массовые балансы по твёрдому и воде. Для каждого узла выполняется баланс входов/выходов с учётом разделения/возвратов.

Массовый баланс твёрдого: сумма входных расходов = сумма выходных (с допуском численной погрешности).

Водный баланс (если моделируется): аналогично по воде/пульпе.

Проверки: отрицательные расходы не допускаются; сумма долей PSD = 1.

## 4.2 Итерации и сходимость

Рециркуляции требуют итерационного решения: начальное предположение по возвратам → прогон схемы → обновление возвратов.

Критерий остановки: изменение ключевых потоков/PSDs/KPI между итерациями ниже заданного порога.

Ограничения: максимум итераций, защита от расходимости, логирование причин остановки.

## 4.3 Выходные KPI

Throughput (т/ч), специфическая энергия (кВт·ч/т), P80/P50/P240 по ключевым потокам, циркулирующая нагрузка.

Технологические ограничения: мощность, загрузка, давление/расходы (для классификации), качество продукта (при наличии).

# 5. Математика «Материалов» и интеграции с моделированием взрыва

## 5.1 Контракт данных Blast → Material

Идентификаторы: blast_id, block_id, горизонт/уступ, дата расчёта/взрыва, версия исходных данных.

PSD: либо кривая P-квантилей, либо bins; обязательны единицы и описание сетки крупности.

Качество: среднее содержание по элементам и (желательно) распределение качества (гистограмма или параметры).

## 5.2 Блендинг материалов

Блендинг выполняется по массовым долям. Для PSD в bins: результирующая доля класса = сумма(доля_класса_i * масса_i) / сумма(масса_i). Для quality (mean): аналогично по массе (или по металлу — если вводится соответствующая модель).

# 6. Калибровка и верификация

## 6.1 Задача калибровки

Калибровка — подбор параметров UnitModel и/или схемы для минимизации расхождения между расчётом и фактом на исторических данных.

Целевая функция (loss): взвешенная сумма ошибок по KPI (например, throughput, P80, kWh/t).

Нормировка: ошибки приводятся к сопоставимым масштабам (проценты, z-score, диапазон).

Ограничения: параметры имеют допустимые диапазоны; фиксируются неидентифицируемые параметры.

## 6.2 Метрики качества модели

MAE/RMSE/MAPE по KPI, bias (смещение), устойчивость метрик по подвыборкам.

Сегментация: оценка по типам материалов/руд и по режимам работы.

Паспорт модели: версия, датасет, метрики, область применимости, комментарии.

# 7. Сценарное моделирование и оптимизация

## 7.1 What-if

Смена материала (в т.ч. из Blast-модели), блендинг, изменение уставок/ограничений.

Сравнение сценариев по KPI и проверка ограничений.

## 7.2 Оптимизация

Постановка: max throughput / min kWh/t / выполнение целевого P80; ограничения по уставкам и состояниям.

Результат: набор допустимых решений и фронт Парето (многокритериальные компромиссы).

Для MVP допустимы простые методы (grid/эвристики) при условии воспроизводимости и контролируемого времени расчёта.

# 8. Требования к визуализации (как часть математики доверия)

Факт vs модель: scatter (y=x), тренды KPI, распределения ошибок.

PSD: кривые/гистограммы классов, сравнение материалов и сценариев, отображение P80/P50/P240.

Оптимизация: Парето (2D scatter), графики ограничений (в упоре/не в упоре).

Экспорт: PNG/PDF/Excel; привязка к версии модели/материала/сценария (трассируемость).

# 9. MVP математики: минимальный обязательный набор

Единый внутренний формат PSD (bins) + операции ребининга и расчёта Pxx (включая P240).

Массовые балансы + итерационная сходимость для схем с рециркуляциями.

Набор базовых UnitModel (минимум по типовой цепочке) с единым интерфейсом.

Калибровка с простой целевой функцией и метриками качества.

What-if на смене материалов и уставок + сравнение KPI.

Парето для двух критериев (в рамках оптимизации MVP).

# 10. Развитие (после MVP)

Расширение классов моделей узлов и физической детализации (параметры классификации, дополнительные KPI).

Online-контур (цифровой двойник): периодический пересчёт, адаптация параметров, контур рекомендаций.

Экономический слой: перевод технологических KPI в себестоимость/EBITDA для оптимизации «в деньгах».

Интеграция с INKA/DataHub и промышленными контурами (MES/SCADA/LIMS) как отдельная дорожная карта.