ЭКРАН 1. «Список схем» (Проекты моделирования)

1. Назначение

Управление проектами моделирования: создание, выбор и открытие технологических схем дробления–измельчения, хранение версий.

2. Основные пользователи

- Инженер по обогащению

- Инженер-аналитик

- Руководитель производства (просмотр результатов, read-only)

3. Основные блоки интерфейса

- Шапка:

  - Название модуля: «Моделирование дробления и измельчения»

  - Кнопка «Создать схему»

  - Фильтры: по фабрике/месторождению, по статусу (черновик, калибровано, в работе).

- Таблица «Список схем» (основной блок):

  - Название схемы

  - Месторождение / Фабрика

  - Версия (v1.0, v1.1 и т.п.)

  - Статус (Черновик / Откалибрована / Есть непросчитанные сценарии)

  - Дата последнего изменения

  - Автор

- Панель действий над выбранной строкой:

  - Открыть

  - Дублировать

  - Переименовать

  - Архивировать / Удалить (с ограничениями по ролям)

4. Основные сценарии и действия

- Создать новую схему

- Открыть существующую схему в «Конструкторе схем»

- Отфильтровать схемы по фабрике/месторождению

- Посмотреть статус калибровки и наличия сценариев

- Скопировать схему как основу для нового проекта

5. Данные / интеграции

- Хранение метаданных схем в БД приложения

- Привязка к фабрике/месторождению (НСИ)

- Привязка к пользователям (RBAC / IAM)

6. Бизнес-правила

- Нельзя удалить схему, которая используется в активных сценариях (только архив).

- Название схемы уникально в рамках фабрики + версии.

ЭКРАН 2. «Конструктор схемы» (Flowsheet Designer)

1. Назначение

Графическое моделирование технологической цепочки дробления–измельчения и базовых параметров оборудования.

2. Основные пользователи

- Инженер по обогащению (главный)

- Инженер-проектировщик / интегратор (поддержка НСИ оборудования)

3. Основные блоки интерфейса

- Левая панель: «Библиотека оборудования»

  - Группы: Дробилки, Мельницы, Классификаторы, Насосы, Грохота, Узлы распределения/суммирования потоков.

  - Поиск по названию / типу.

- Центр: «Поле схемы»

  - Полотно для drag-and-drop блоков.

  - Отображение блоков (иконка + наименование: «Конусная дробилка КД-1», «SAG-мельница МС-1»).

  - Линии потоков (стрелки с указанием направления и типа потока).

- Правая панель: «Свойства выбранного блока»

  - Паспортные параметры (мощность, тип, размер щели/решёт, диаметр и длина мельницы и т.д.).

  - Рабочие диапазоны уставок (мин/макс).

  - Привязка к НСИ оборудования.

  - Флаг: «Участвует в оптимизации» (да/нет).

- Нижняя панель (по желанию)

  - Список потоков (ID потока, откуда→куда, тип, комментарий).

4. Основные сценарии и действия

- Добавить оборудование на схему (drag-and-drop).

- Соединить блоки потоком (клик по выходу → клик по входу).

- Открыть свойства блока и задать паспортные параметры.

- Удалить блок/поток.

- Проверить схему на корректность (валидация топологии).

- Сохранить схему как версию.

5. Данные / интеграции

- НСИ оборудования (тип, паспортные характеристики).

- Связь с БД схем (структура: блоки, связи, типы потоков).

6. Бизнес-правила / валидация

- Нельзя запускать калибровку, если:

  - есть незамкнутые потоки;

  - у блока не заданы обязательные параметры.

- В схеме должен быть хотя бы один вход сырья и один выход продукта.

ЭКРАН 3. «Калибровка» (Calibration)

1. Назначение

Настройка параметров моделей оборудования по историческим данным, чтобы расчёт адекватно отражал реальную работу фабрики.

2. Основные пользователи

- Инженер по обогащению

- Инженер-аналитик (поддержка калибровки)

3. Основные блоки интерфейса

- Блок «Выбор периода данных»

  - Выбор источника данных (INKA/DataHub).

  - Поля: Дата от / Дата до, смена, кампания.

  - Фильтрация по типу руды (если данные есть: soft/medium/hard).

- Блок «Целевые показатели для калибровки»

  - Галочки/переключатели:

    - Производительность по руде (т/ч)

    - P80/P90 по ключевым потокам

    - Энергопотребление (кВт·ч/т)

- Блок «Параметры автокалибровки»

  - Выбор моделей, которые можно подстраивать (по блокам).

  - Ограничения по диапазонам параметров.

  - Кнопка «Запустить калибровку».

- Блок «Результаты калибровки»

  - Таблица «До / После»:

    - Показатель, Факт, Расчёт до, Расчёт после, Ошибка %.

  - Графики по ключевым потокам (факт vs модель).

- Блок «Сохранение набора параметров»

  - Название набора (например, «Руда: Hard, кампания 2025Q1»).

  - Привязка к типу руды / диапазону твердости.

4. Основные сценарии и действия

- Выбрать период исторических данных.

- Настроить, какие показатели будут калиброваться.

- Запустить автокалибровку.

- Просмотреть результаты, оценить точность.

- При необходимости откорректировать параметры вручную.

- Сохранить набор параметров как «калиброванную модель» для этого типа руды.

5. Данные / интеграции

- Витрина INKA/DataHub: потоки, P80, мощности, типы руд.

- БД параметров моделей оборудования.

- Таблица соответствия «тип руды → набор параметров».

6. Бизнес-правила / валидация

- Нельзя сохранить калибровку, если ошибка превышает допустимый порог (например, >15%) — требуется явное подтверждение инженером.

- Калибровка всегда сохраняется с указанием:

  - автора,

  - времени,

  - использованного набора данных.

ЭКРАН 4. «Сценарии моделирования» (What-if Scenarios)

1. Назначение

Постановка и запуск сценариев «что если» на основе откалиброванных моделей.

2. Основные пользователи

- Инженер по обогащению

- Руководитель фабрики (просмотр, запуск типовых сценариев)

3. Основные блоки интерфейса

- Список сценариев для текущей схемы

  - Название сценария

  - Тип: изменения уставок / изменения руды / комплексный

  - Статус: Черновик / Рассчитан / Просрочен (для плановых сценариев)

  - Дата последнего расчёта

- Форма параметров сценария (редактор сценария)

  - Блок «Исходные данные»:

    - Набор калиброванных параметров (тип руды).

    - Базовый режим (текущие фактические данные или сохраненный режим).

  - Блок «Изменения настроек оборудования»:

    - Табличка с колонками: Блок, Параметр, Базовое значение, Новое значение, Диапазон.

  - Блок «Изменения по руде»:

    - Доли типов руды, ожидаемый грансостав (можно выбрать из предрасчитанных профилей).

- Блок «Цели сценария»

  - Выбор целевой функции расчёта:

    - Максимум производительности

    - Минимум удельного энергопотребления

    - Компромиссный режим

- Кнопки действий

  - «Рассчитать»

  - «Сохранить как шаблон»

  - «Скопировать сценарий»

4. Основные сценарии и действия

- Создать новый сценарий.

- Отредактировать существующий сценарий (изменить параметры).

- Запустить расчет.

- Сохранить сценарий и перейти к экрану сравнения.

5. Данные / интеграции

- Текущая схема и калиброванные модели.

- Наборы руд/грансоставов, импортированные из других модулей (БВР, геометаллургия).

6. Бизнес-правила / валидация

- Нельзя запускать сценарий на схеме без калибровки.

- Значения параметров оборудования должны находиться в допустимых диапазонах (из НСИ/свойств блока).

- Сценарий сохраняется с привязкой к версии схемы.

ЭКРАН 5. «Сравнение сценариев» (Scenario Comparison)

1. Назначение

Сравнение результатов нескольких сценариев между собой и с фактическим режимом, подготовка решений для руководства.

2. Основные пользователи

- Инженер по обогащению

- Руководитель фабрики / Директор по производству

- Экономист (при наличии экономического модуля)

3. Основные блоки интерфейса

- Выбор сценариев для сравнения

  - Список сценариев с чекбоксами.

  - Опция «Добавить текущий фактический режим» как отдельную колонку.

- Таблица сравнений

  - Колонки: Сценарий 1, Сценарий 2, …, Факт.

  - Строки:

    - Производительность (т/ч)

    - P80 по основным потокам

    - Удельное энергопотребление (кВт·ч/т)

    - Загрузка ключевых узких мест

    - (Опционально) Экономика: «Доход/час», «Энергозатраты/час» и т.п.

- Графики

  - Бар-чарты / линии:

    - throughput по сценариям;

    - P80 по сценариям;

    - кВт·ч/т по сценариям.

  - Визуальное выделение «лучшего» значения по выбранному критерию.

- Блок заключения / заметок

  - Поле для ввода комментария инженером: «Рекомендованный режим».

  - Кнопка «Сформировать отчёт» (PDF/Excel).

4. Основные сценарии и действия

- Выбрать несколько сценариев и факт для сравнения.

- Визуально оценить, какой сценарий лучше по заданной метрике.

- Зафиксировать «рекомендованный режим» и выгрузить отчёт для руководства.

- Вернуться к редактированию сценария (быстрая навигация).

5. Данные / интеграции

- Результаты расчётов сценариев (хранятся в БД).

- Фактические показатели (из INKA/DataHub) для выбранного периода.

6. Бизнес-правила / валидация

- Если по сценарию нет актуальных результатов (изменена схема/калибровка), пользователь видит предупреждение «Требуется пересчёт».

- При формировании отчёта фиксируются:

  - версия схемы;

  - используемые сценарии;

  - автор и дата.