# Модели оборудования: GrindLab v1.0

## 1. Общие положения

Документ описывает модели оборудования, используемые в модуле GrindLab в версии 1.0.
Для каждого типа оборудования задаются: входные данные, калибруемые параметры (model_params), выходные данные и требования к данным для калибровки.

Поддерживаемые типы:
• SAG-мельница (MILL_SAG, SAG_JK_MODEL).
• Шаровая мельница (MILL_BALL, BALL_PBM_MODEL).
• Щековая дробилка (CRUSHER_JAW, CRUSHER_PBM).
• Конусная дробилка (CRUSHER_CONE, CONE_PBM_MODEL).
• Гидроциклон / классификатор (CLASSIFIER_CYCLONE, CYCLONE_SPLIT_MODEL).

## 2. SAG-мельница (MILL_SAG, SAG_JK_MODEL)

Назначение: моделирование производительности, распределения крупности на выходе и энергопотребления SAG-мельницы в рамках GrindLab.

Входные данные:
• feed_rate_tph — подача твёрдого, т/ч.
• feed_psd — гранулометрический состав на входе (кривая или P80/P50).
• feed_sg, pulp_sg — плотности (опционально).
• ore_hardness_index — показатель твёрдости руды (опционально).
• mill_speed — скорость мельницы, % от критической.
• ball_charge_fraction — доля шаров (опционально).
• water_flow_m3ph — расход воды (опционально).

Калибруемые параметры (model_params):
• a, b, ta, td — основные параметры модели.
• specific_energy_scale — коэффициент масштаба удельной энергии.
• max_throughput_factor — коэффициент максимальной производительности.

Выходные данные:
• product_throughput_tph — т/ч.
• product_psd или P80/P50 на выходе.
• power_kW, specific_energy_kwhpt.
• power_load_fraction, volume_load_fraction, диагностические флаги.

Требования к данным для калибровки:
• История feed_rate_tph, power_kW и P80 (по возможности) по выходу SAG+классификация.
• Желательно — индексы твёрдости/типы руд.

## 3. Шаровая мельница (MILL_BALL, BALL_PBM_MODEL)

Назначение: моделирование тонкого измельчения и энергетики шаровой мельницы в GrindLab.

Входные данные:
• feed_rate_tph.
• feed_psd / P80.
• mill_speed, ball_charge_fraction, water_flow_m3ph.
• circulating_load_fraction (если используется).

Калибруемые параметры:
• breakage_function_params — параметры функции разрушения.
• selection_function_params — параметры функции отбора.
• specific_energy_scale — масштаб удельной энергии.
• classification_efficiency — усреднённая эффективность классификатора.
• max_throughput_factor.

Выходные данные:
• product_throughput_tph.
• product_psd / P80/P90.
• power_kW, specific_energy_kwhpt.
• загрузка и диагностические флаги.

Требования к данным для калибровки:
• feed_rate_tph, product_p80_um, power_kW, при возможности — циркулирующая нагрузка.

## 4. Щековая дробилка (CRUSHER_JAW, CRUSHER_PBM)

Назначение: моделирование первичного дробления в схеме GrindLab.

Входные данные:
• feed_rate_tph.
• feed_psd / P80.
• crusher_gap_mm — размер выходной щели.

Калибруемые параметры:
• breakage_distribution — кривая разрушения.
• selection_factor — коэффициент отбора.
• capacity_scale — масштаб производительности.
• max_power_usage_fraction — доля использования мощности.

Выходные данные:
• product_throughput_tph.
• product_psd / P80.
• crusher_load_fraction, при необходимости — оценка мощности.

Требования к данным для калибровки:
• feed_rate_tph, product_p80_um, настройки щели, при наличии — power_kW.

## 5. Конусная дробилка (CRUSHER_CONE, CONE_PBM_MODEL)

Назначение: моделирование вторичного/третичного дробления в GrindLab.

Входные данные:
• feed_rate_tph, feed_psd / P80.
• css_mm — зазор (CSS).
• паспортные параметры камеры и мощности.

Калибруемые параметры:
• breakage_distribution — распределение по крупности.
• capacity_curve_params — параметры кривой производительности.
• max_power_usage_fraction.
• choke_feed_sensitivity.

Выходные данные:
• product_throughput_tph.
• product_psd / P80.
• crusher_load_fraction, при необходимости — estimated_power_kW.

Требования к данным для калибровки:
• feed_rate_tph, product_p80_um, css_mm, при наличии — power_kW.

## 6. Гидроциклон (CLASSIFIER_CYCLONE, CYCLONE_SPLIT_MODEL)

Назначение: моделирование разделения по крупности в гидроциклонах / классификаторах в схеме GrindLab.

Входные данные:
• feed_rate_tph, feed_psd.
• feed_density, feed_solids_fraction.
• feed_pressure_kPa, number_of_cyclones_on.

Калибруемые параметры:
• d50_um — размер разделения.
• sharpness_index — показатель остроты разделения.
• water_split_fraction — распределение воды между переливом и песками.
• solids_split_factor — фактор распределения твёрдого.

Выходные данные:
• Для overflow и underflow: throughput_tph, psd / P80, при необходимости — solids_fraction.

Требования к данным для калибровки:
• feed_rate_tph, overflow_p80_um, underflow_p80_um, feed_pressure_kPa, при возможности — распределение твёрдого/воды.