# PRD: GrindLab (MVP v1.0)

## 1. Обзор и контекст

GrindLab — программный модуль моделирования и оптимизации цепочки дробления и измельчения (comminution) на обогатительных фабриках. Модуль является частью архитектуры управления горным производством, работающей поверх интеграционного слоя (INKA / Data Hub) и реализующей принципы Mine-to-Mill.

Роль GrindLab:
• Работает на данных INKA/Data Hub, используя исторические и оперативные показатели по потокам руды и пульпы, параметрам и уставкам оборудования, качеству руды и грансоставу.
• Позволяет инженерам описывать схему дробления–измельчения, калибровать модели оборудования по фактическим данным и моделировать сценарии «что если?».

## 2. Цели и ценность

Бизнес-цели GrindLab:
• Снизить зависимость от зарубежных инструментов (JKSimMet, Bruno и др.).
• Повысить качество инженерных решений за счет использования реальных данных предприятия.
• Создать основу для будущего онлайн-цифрового двойника дробильно-измельчительного комплекса в контуре Mine-to-Mill.

Цель MVP GrindLab: инженерный (offline) режим, позволяющий на реальных данных фабрики: описать схему дробления–измельчения, откалибровать модели оборудования по историческим данным и рассчитать несколько сценариев «что если?» с последующим сравнением с фактическими режимами.

## 3. Периметр MVP

Входит в периметр GrindLab MVP:
• Конструктор технологической схемы (flowsheet) цепочки дробление–измельчение.
• Калибровка моделей оборудования по историческим данным через INKA/Data Hub.
• Постановка и расчёт сценариев «что если?» (изменение уставок и состава руды).
• Сравнение сценариев между собой и с фактическим режимом.
• Управление версиями схем и наборов калибровки.

Не входит в GrindLab MVP (Post-MVP):
• Онлайн-цифровой двойник в реальном времени.
• Автоматическая передача уставок в MES/АСУТП.
• Полноценный модуль экономики (EBITDA/час и т.п.) — пока только задел в структуре данных.
• Продвинутая многокритериальная оптимизация.

## 4. Пользователи и стейкхолдеры

Основные пользователи GrindLab:
• Инженер по обогащению / технолог фабрики — основной пользователь.
• Инженер-аналитик / специалист по Mine-to-Mill.
• Руководитель фабрики / начальник ОФ — потребитель отчётов и сценариев.

Косвенные стейкхолдеры: инженеры БВР, команда INKA/Data Hub, руководство по операционной эффективности.

## 5. Ключевые пользовательские сценарии

1. Создание новой схемы GrindLab и настройка оборудования.
2. Выбор периода исторических данных и запуск калибровки моделей.
3. Постановка сценариев «что если?» (уставки + состав руды).
4. Расчёт сценариев через расчётное ядро GrindLab.
5. Сравнение сценариев и формирование рекомендованного режима.
6. Управление версиями схем и калибровок.

## 6. Экраны MVP GrindLab

• Список схем — управление проектами моделирования GrindLab.
• Конструктор схемы — графическое построение flowsheet, редактирование параметров блоков и потоков.
• Калибровка — выбор периода данных, запуск автокалибровки, просмотр качества калибровки.
• Сценарии моделирования — создание и редактирование сценариев.
• Сравнение сценариев — таблица и графики по ключевым метрикам с выбором рекомендованного сценария.

## 7. Критерии успеха MVP и пилота GrindLab

Технические критерии:
• GrindLab воспроизводит фактические показатели по производительности и P80 с допустимой точностью.

Пользовательские критерии:
• Инженеры фабрики могут самостоятельно собрать схему, выполнить калибровку и рассчитать несколько сценариев в GrindLab.

Бизнес-критерии:
• Руководство получает аргументированные сценарии по оптимизации работы участка дробления–измельчения на основе GrindLab.