1. Обзор ключевых сущностей

Для текущего MVP (только инженерный режим) достаточно следующих сущностей:

- Plant / Factory — Месторождение / Фабрика

- Flowsheet — Технологическая схема (проект моделирования)

- FlowsheetVersion — Версия схемы

- Unit — Блок оборудования на схеме (дробилка, мельница, грохот и т.п.)

- Stream — Поток между блоками (руда, продукт, возврат)

- EquipmentType (НСИ) — Тип оборудования

- OreType — Тип руды / геотехнологический класс (soft/medium/hard и т.п.)

- CalibrationSet — Набор откалиброванных параметров для схемы и типа руды

- Scenario — Сценарий моделирования «что если?»

- ScenarioResult — Результаты расчёта сценария

- User / Role — Пользователи и права доступа (можно опереться на корпоративный IAM, но сущности всё равно лучше назвать)

2. Сущности и поля (черновик под логическую схему)

2.1. Plant / Factory

Используется для привязки схем к конкретной фабрике/месторождению.

- id — уникальный идентификатор

- name — название фабрики/месторождения

- code — внутренний код (если есть)

- company — компания/холдинг (опционально)

- is_active — активен/нет

Связи:

- Plant 1 – N Flowsheet

2.2. Flowsheet (Схема технологического процесса)

- id

- plant_id — ссылка на Plant

- name — имя схемы (например: «ДСФ-1 + МФ-1»)

- description — описание / комментарий

- status — Черновик / В работе / Архив

- created_at, updated_at

- created_by, updated_by — ссылки на User

Связи:

- Flowsheet 1 – N FlowsheetVersion
(в MVP можно и без отдельной сущности версий, но лучше сразу заложить)

2.3. FlowsheetVersion (Версия схемы)

- id

- flowsheet_id — ссылка на Flowsheet

- version_label — строка, например v1.0, v1.1

- is_active — флаг «текущая активная версия»

- status — Черновик / Откалибрована / Используется в сценариях

- created_at, created_by

Связи:

- FlowsheetVersion 1 – N Unit

- FlowsheetVersion 1 – N Stream

- FlowsheetVersion 1 – N CalibrationSet

- FlowsheetVersion 1 – N Scenario

2.4. Unit (Оборудование / Блок на схеме)

Отражает конкретный блок на конкретной версии схемы (а не НСИ).

- id

- flowsheet_version_id — ссылка на FlowsheetVersion

- equipment_type_id — ссылка на EquipmentType (НСИ)

- name — отображаемое имя на схеме (например, «КД-1», «МС-1»)

- tag — опционально: технологический тег из SCADA/MES

- position_x, position_y — координаты на схеме (для UI)

- order_index — опциональный порядок для упрощения работы алгоритмов

- is_active

Паспортные параметры (простое решение — хранить в JSON):

- passport_params_json — паспортные характеристики (мощность, диаметр, длина и т.п.)

- limits_json — допустимые диапазоны уставок (min/max по ключевым параметрам)

Связи:

- Unit 1 – N Stream как источник (from_unit_id)

- Unit 1 – N Stream как приёмник (to_unit_id)

2.5. Stream (Поток между блоками)

- id

- flowsheet_version_id — ссылка на FlowsheetVersion

- from_unit_id — источник (может быть NULL для потока «вход руды»)

- to_unit_id — приёмник (может быть NULL для «хвостов»/«конечного продукта»)

- name — имя потока (например, «Питание SAG», «Циркуляция»), опционально

- stream_type — тип потока: FEED, PRODUCT, RECYCLE, INTERMEDIATE и т.п.

- is_active

Дополнительно (на будущее):

- возможен JSON с базовыми характеристиками потока (если нужно фиксировать профили грансостава и т.п. для сценариев).

2.6. EquipmentType (НСИ типов оборудования)

Глобальная библиотека для левой панели «Библиотека оборудования».

- id

- name — тип (например, «Щековая дробилка», «Конусная дробилка», «SAG-мельница», «Гидроциклон»)

- code — внутренний код типизации

- category — группа: CRUSHER, MILL, CLASSIFIER, SCREEN, PUMP и т.п.

- default_params_json — типовой набор параметров и их описаний

- is_active

Связи:

- EquipmentType 1 – N Unit

2.7. OreType (Тип руды)

- id

- name — название типа руды (например, «Soft ore», «Hard ore», «Сульфидная руда 1»)

- code — код

- description

- geomet_attributes_json — опционально: твердость, абразивность, плотность и т.д.

Связи:

- OreType 1 – N CalibrationSet

- OreType 1 – N Scenario (как «основной тип руды для сценария» или профиль типового смешения)

2.8. CalibrationSet (Набор калиброванных параметров)

Ключевая сущность для «Калибровки».

- id

- flowsheet_version_id — ссылка на FlowsheetVersion

- ore_type_id — ссылка на OreType

- name — имя набора (например: «Hard_2025Q1» или «Soft_campaign_01»)

- description — комментарий (по какому периоду и данным калибровали)

- source_data_period_start, source_data_period_end — период исторических данных

- calibration_quality_json — агрегированные показатели точности (MAE, MAPE по throughput, P80, кВт·ч/т)

- parameters_json — набор параметров моделей по всем Unit (сложная структура, лучше JSON)

- status — Черновик / Подтверждён / Архив

- created_at, created_by

Связи:

- CalibrationSet используется при расчете Scenario

- Возможна связь CalibrationSet 1 – N Scenario (если сценарий жёстко привязан к набору)

2.9. Scenario (Сценарий моделирования)

Опирается на конкретную версию схемы и набор калиброванных параметров.

- id

- flowsheet_version_id — ссылка на FlowsheetVersion

- calibration_set_id — ссылка на CalibrationSet

- ore_type_mix_json — профиль смешения руд (доли по OreType)

- name — название (например, «+10% нагрузки на SAG» или «Смесь руд Hard+Soft 50/50»)

- description

- scenario_type — SETPOINT_CHANGE, ORE_CHANGE, COMBINED

- objective_type — MAX_THROUGHPUT, MIN_SPEC_ENERGY, BALANCED и т.п.

- unit_parameters_overrides_json — изменения уставок по блокам (от базового режима)

- status — Черновик / Рассчитан / Требуется пересчёт

- created_at, created_by, updated_at, updated_by

Связи:

- Scenario 1 – N ScenarioResult

2.10. ScenarioResult (Результат расчёта сценария)

- id

- scenario_id — ссылка на Scenario

- calculated_at

- calculated_by — сервис / пользователь (если ручной пересчёт)

- summary_json — агрегированные показатели:

  - throughput, P80, P90, удельная энергия и т.п.

- per_unit_results_json — результаты по каждому Unit:

  - загрузка, мощности, ограничения, предупреждения

- per_stream_results_json — опционально: показатели по потокам

- economics_json — опционально: показатели экономики (если включим в MVP)

Связи:

- Одному сценарию может соответствовать несколько результатов (например, пересчёт при изменении версии схемы) — можно решать бизнес-правилом «храним только последний», но модель лучше сразу заложить как 1–N.

2.11. User / Role

Здесь можно опереться на корпоративный IAM, но логически:

- User: id, name, email, external_id, is_active

- Role: id, name (Engineer, Analyst, Viewer, Admin)

- Таблица UserRole (многие-ко-многим)

Эти сущности нужны главным образом для:

- поля created_by / updated_by;

- разграничения прав в UI.

3. Связи между сущностями (словесно, как ERD)

- Plant 1 – N Flowsheet

- Flowsheet 1 – N FlowsheetVersion

- FlowsheetVersion 1 – N Unit

- FlowsheetVersion 1 – N Stream

- EquipmentType 1 – N Unit

- FlowsheetVersion 1 – N CalibrationSet

- OreType 1 – N CalibrationSet

- FlowsheetVersion 1 – N Scenario

- CalibrationSet 1 – N Scenario (или 1–N в другую сторону — в зависимости от бизнес-логики)

- Scenario 1 – N ScenarioResult