1. Концепция: что делает наша программа

Наша программа — это модуль моделирования и оптимизации цепочки дробление–измельчение, плотно привязанный к реальным данным предприятия и работающий в двух режимах:

- Инженерный/проектный режим (offline)
Аналог JKSimMet/Bruno, но:

  - с нормальным UX/UI;

  - с отечественным стеком;

  - с тесной интеграцией с БВР, грансоставом, геометаллургией и экономикой.

- Онлайн-режим цифрового двойника (online)
Модель «крутится» на потоке данных:

  - получает актуальный грансостав и характеристики руды;

  - получает текущие режимы работы оборудования;

  - считает оптимальные настройки и ограничения;

  - отдаёт рекомендации/целевые уставки в MES/АСУТП.

2. Роли пользователей

Чтобы понять, как программа будет работать, зададим основные роли:

- Инженер по обогащению / технолог фабрики

  - Сбор и калибровка моделей оборудования.

  - Анализ «узких мест», сценарии «что если».

  - Подготовка рекомендаций по режимам.

- Инженер по БВР / Mine-to-Mill-координатор

  - Передача прогнозного грансостава и типов руд из модулей БВР/геометаллургии.

  - Анализ влияния схем взрывов и сортировки руды на фабрику.

- Экономист / инженер-аналитик

  - Оценка влияния режимов работы комминутин на себестоимость, энергопотребление, EBITDA.

  - Сценарный анализ CAPEX/OPEX.

- Системный инженер / интегратор

  - Настройка интеграции с INKA/DataHub, MES, SCADA, LIMS.

  - Управление пользователями, правами, версиями моделей.

3. Как программа работает с точки зрения бизнес-логики

Шаг 1. Подключение данных

Программа не живёт «сама по себе». Она сидит на интеграционном слое (INКА / Data Hub) и забирает:

- Полевые данные:

  - SCADA/АСУТП: мощности, токи, уставки, расходы, уровни.

  - MES: потоки, сменные отчёты, маршруты рудопотоков.

- Горно-геологические данные:

  - блок-модель, типы руд, твёрдость, абразивность;

  - грансостав от модуля БВР/«Взрыв4D».

- Лаборатория и онлайновые анализаторы:

  - химсостав, крупность, содержание Au/Ag/других элементов.

- НСИ оборудования:

  - типы дробилок/мельниц, паспортные характеристики, ограничения.

Все это попадает в единую витрину данных для модуля моделирования.

Шаг 2. Построение технологической схемы (flowsheet)

Инженер в UI собирает схему «как на фабрике»:

- Добавляет блоки: «ЩДП», «Конусная дробилка», «Грохот», «SAG-мельница», «Шаровая мельница», «Гидроциклон».

- Соединяет блоки потоками: руды, возвратный циркулирующий поток, вода, продукт.

- Привязывает к каждому блоку:

  - модель (тип алгоритма: популяционный баланс, JK-модель, простая эмпирика и т.п.);

  - параметры (первичные — по паспорту, диапазоны для оптимизации);

  - ограничения (мин/макс мощности, крупность, загрузка, давление и т.д.).

Результат — цифровой двойник цепочки дробления/измельчения в статическом виде.

Шаг 3. Калибровка моделей

Дальше программа работает как «умный JKSimMet»:

- Подгружает реальные исторические периоды:

  - потоки руды, тип руды;

  - текущие настройки оборудования;

  - измеренные показатели (крупность продукта, производительность, энергопотребление).

- Запускает процедуру автокалибровки:

  - подбирает параметры моделей (кривые разрушения, функции распределения продукта, параметры классификации) так, чтобы рассчёт совпадал с фактом внутри заданной погрешности;

  - показывает пользователю, как изменилась точность.

- Сохраняет версии калиброванных моделей:

  - по типам руды (soft, medium, hard);

  - по группам блоков (разные участки карьера/рудника).

Таким образом, у нас появляются живые модели, привязанные к реальной руде и оборудованию, а не абстрактная математика.

Шаг 4. Сценарное моделирование («что если?»)

Далее — основной рабочий режим инженера:

- «Что будет, если:»

  - увеличить/уменьшить зазор на конусной дробилке;

  - изменить нагрузку на SAG-мельницу;

  - поменять параметры классификации (диаметр циклона, давление);

  - подать другую смесь типов руды (сдвинуть долю более твёрдых блоков);

  - изменить параметры БВР → другой грансостав на входе.

Программа:

- Прокручивает цепочку с учетом новых параметров.

- Считает:

  - throughput, P80/P90;

  - энергопотребление;

  - загрузку оборудования;

  - узкие места (bottlenecks).

- При наличии экономического модуля — также:

  - себестоимость на тонну;

  - влияние на EBITDA.

Результат — набор сценариев, которые можно сравнивать между собой и с текущим режимом.

Шаг 5. Оптимизация (поиск лучших режимов)

Сценарий «ручками» — хорошо, но наша программа должна уметь автоматически искать оптимум.

- Пользователь задает:

  - целевую функцию: максимум throughput, минимум кВт·ч/т, максимум прибыль/час — или взвешенную комбинацию;

  - ограничения: не превышать мощность, пределы уставок, условия по крупности, перегрузкам, уровню в мельницах и т.д.;

  - горизонты и типы руд (например, план на следующую неделю по рудопотоку).

- Оптимизационный модуль:

  - «обегает» пространство допустимых режимов (метаэвристики, градиентные методы и пр.);

  - находит набор рекомендованных уставок для дробилок, мельниц, насосов, циклонов;

  - показывает фронт Парето («режим экономичный», «режим максимальной производительности», «сбалансированный режим»).

- Пользователь выбирает релевантный вариант и:

  - либо оставляет как рекомендацию;

  - либо публикует как «целевую политику» в MES/АСУТП.

Шаг 6. Онлайн-режим (цифровой двойник дробления/измельчения)

В онлайн-режиме программа работает циклически:

- Получает фактические данные каждые N минут:

  - грансостав/тип руды (из БВР-модуля, онлайновых анализаторов, LIMS);

  - текущие уставки и фактические показатели (SCADA/MES).

- Пересчитывает прогноз:

  - ожидаемый throughput и P80;

  - нагрузки на оборудование;

  - отклонение от оптимальной области.

- Выдаёт рекомендации:

  - какие уставки поменять (на сколько и в каких пределах);

  - какие риски (избыточная крупность, перегрузка, перерасход энергии).

- Собирает обратную связь:

  - что реально изменили операторы/АСУТП;

  - какие фактические результаты получились;

  - адаптирует модели (online-recalibration).

Итог — замкнутый контур M2M: от прогнозного качества руды → через модель комминутин → к оптимальным настройкам на фабрике → к обновленным фактическим данным.

4. Архитектура на уровне модулей программы

Чтобы нам потом легко было перейти к ТЗ и прототипу, зафиксируем ключевые модули:

- Модуль интеграции с INKA/DataHub

  - Коннекторы к MES, SCADA, LIMS, ГГИС, БВР-модулю.

  - Очистка, нормализация, агрегирование данных.

- Модуль описания схемы (Flowsheet Designer)

  - Графический редактор схем.

  - Библиотека оборудования (НСИ).

  - Управление версиями схем.

- Модуль математических моделей оборудования

  - Набор моделей дробилок, мельниц, классификаторов.

  - API для подключения новых моделей (в т.ч. от сторонних команд).

- Модуль калибровки

  - Авто- и ручная калибровка по историческим данным.

  - Управление наборами параметров по типам руд.

- Сценарный модуль и модуль оптимизации

  - Постановка задач «что если».

  - Решатель задач оптимизации (с набором критериев).

- Онлайн-двойник и сервис рекомендаций

  - Регулярный пересчет состояния системы.

  - Генерация рекомендаций/целевых уставок.

  - Публикация в MES/АСУТП через INKA.

- Интерфейс пользователей и управление доступом

  - Роли и права (инженер, аналитик, интегратор).

  - Журнал действий и протоколирование изменений.