Цель MVP: дать инженеру фабрики инструмент, который позволяет

- собрать технологическую схему дробления–измельчения из готовых блоков,

- откалибровать её по историческим данным,

- посчитать несколько сценариев «что если?» и выбрать оптимальный по 1–2 показателям (throughput и P80).

То есть в MVP пока нет онлайн-двойника и автоматической передачи уставок в MES/АСУТП — только инженерный режим, но «живой» и связанный с данными.

Шаг 2. Сформулировать 5–7 ключевых user stories для MVP

Я бы предложил такой набор (это можно сразу отдавать в разработку/аналитику):

- Создание схемы (flowsheet)

  - Как инженер по обогащению,

  - я хочу собрать технологическую схему дробления–измельчения из библиотеки оборудования (дробилки, мельницы, грохота, циклоны) и соединить их потоками,

  - чтобы воспроизвести реальную схему моей фабрики в виде цифровой модели.

- Настройка параметров оборудования

  - Как инженер по обогащению,

  - я хочу задать паспортные и рабочие параметры для каждого блока (мощность, размеры, диапазоны уставок),

  - чтобы модель учитывала реальные ограничения оборудования.

- Загрузка исторических данных для калибровки

  - Как инженер/аналитик,

  - я хочу выбрать период исторических данных (сутки/месяц/кампания) из витрины данных (INKA/DataHub),

  - чтобы использовать факт по потокам, крупности и энергопотреблению для калибровки моделей.

- Автокалибровка модели

  - Как инженер по обогащению,

  - я хочу запустить автоматическую калибровку моделей оборудования на основании выбранных исторических данных,

  - чтобы модель давала расчёт, максимально близкий к фактическим показателям фабрики.

- Запуск сценария «что если?»

  - Как инженер по обогащению,

  - я хочу изменить параметры (уставки оборудования, смесь типов руды, грансостав на входе) и пересчитать схему,

  - чтобы увидеть, как изменится throughput, P80 и энергопотребление.

- Сравнение сценариев между собой и с текущим режимом

  - Как инженер/руководитель фабрики,

  - я хочу сравнивать несколько сценариев между собой и с текущим фактическим режимом (в виде таблицы и графиков),

  - чтобы выбирать оптимный режим работы и аргументированно защищать его перед руководством.

- Сохранение и управление версиями моделей

  - Как инженер,

  - я хочу сохранять версии схем и наборов калиброванных параметров (по типам руды, по периодам),

  - чтобы возвращаться к ним, сравнивать и использовать как основу для новых расчётов.

Шаг 3. На основе этих user stories — зафиксировать состав экранов MVP

Прямое продолжение (следующий после этого шаг):

- Экран 1: Список проектов/схем (flowsheet’ы, версии, статусы).

- Экран 2: Конструктор схемы (графический редактор + свойства блоков).

- Экран 3: Калибровка (выбор периода данных + запуск и результат калибровки).

- Экран 4: Сценарии и результаты моделирования (ввод параметров сценария, результаты расчёта).

- Экран 5: Сравнение сценариев (таблица + графики).